LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA N° 8/2025

ANEXO III -  MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Memoria Descriptiva regirá en el presente llamado a Licitación Abreviada Ampliada y describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar para la realización del “Acondicionamiento de patios interiores y medianeras en el edificio de Casa Central, de la Administración Nacional de Correos”.

- UBICACIÓN Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

  - UBICACIÓN

Buenos Aires 451, esquina Misiones, Padrón N° 421.832, Montevideo.

  - ÁREAS DE ACTUACIÓN

El área de actuación del presente llamado abarca los patios internos de Admisión y Misiones, las medianeras vistas hacia el Este y Norte.

APARTADO I - Patio Admisión, medianeras Este y Norte

Medianera Este

La cara 1 corresponde al sector de medianera vista orientada al Este. Se extiende por 22 mts de largo y 12 mts de altura promedio. Sector B.

CARA 1

- Medianera Este - CARA 1

Patio Admisión

El patio posee tres niveles construidos, alcanzando los 18 mts de altura total. Tres caras corresponden a locales del edificio y una cuarta cara posee muro solo en la parte inferior el cual alcanza los 7 mts.

CARA 3

CARA 2

CARA 5

2- Patio ADMISIÓN  - CARAS 2 a 5

Medianera Norte y Patio Figari

Esta medianera, orientada hacia el Norte, se extiende como envolvente del edificio desde el Patio Misiones hacia el Este – pozo de aire y luz de la Escuela Figari -  presentando diversas patologías y grados de accesibilidad para la realización de los trabajos.  Se extiende por 22 mts de largo y su altura varía de 15 a 21 mts aprox. El volumen de escalera ANC que componen las CARAS 8 poseen altura variable entre 4 y 8 MTS.

También en este caso se ha dividido el espacio de actuación en franjas que se numeran del 6 al 9. Se deberá considerar como parte de la medianera Norte, la cara 10 en los niveles 4to y 3er piso hacia el interior del Patio Admisión, siendo ésta un área de 100 m2 de superficie de muro visto (desde nivel de pretil hasta el nivel del balcón 3er piso).

CARA 6

CARA 7

CARA 8

CARA 9

CARAS 7 y 9

CARA 7

CARA 7

CARA 10

3- Medianera Norte - CARAS 6 a 10.

Incluye volumen de escalera hacia Patio FIGARI y cara interna de Patio MISIONES.

APARTADO II - Patio Misiones

El patio posee cinco niveles construidos, alcanzando los 25,00 mts de altura total. Tres caras corresponden a locales del edificio y una cuarta cara es prácticamente ciega por ser medianera hacia el Norte, CARA 10. El sector superior de la CARA 10 hasta el NPT del balcón 3er piso (balcón informática) se encuentra incluida en los trabajos del APARTADO I.

La cara 11 –orientación Oeste- desde planta baja a 3er piso corresponde a la batería de baños del edificio, mientras que en el 4to piso se ubica el sector de limpieza.

En la cara 12 –orientación Norte- en planta baja existe un depósito de Proveeduría, el acceso al Instituto de Formación Postal y la salida hacia calle Misiones. En los pisos superiores corresponde a oficinas entre los niveles de 1er piso y 3ro, siendo circulación general en el 4to piso.

La cara 13 –orientación Este- corresponde a circulaciones generales del edificio, salvo en el 2º piso donde se ubica la Sala de Lactancia y por encima en un entrepiso, un pequeño depósito de útiles.

CARA 12

CARA 12

CARA 13

CARA 11

CARA 12

CARA 13

CARA 13

CARA 11

CARA 13

CARA 11

CARA 12

4- Patio MISIONES  - CARAS 11 a 13

  - CATEGORIAS DE INTERVENCIÓN

SECTOR A_ Se identifican dentro de este grupo las cuatro caras del Patio Admisión, CARAS 2 a 5, y la medianera Norte CARAS 6 y 7. También se incluye la CARA 10 del Patio Misiones, a nivel del 4to piso.

En el Sector A se verifica la existencia de revoques en mal estado, fisuras, armaduras expuestas en elementos estructurales, faltante de mampuestos, aberturas deterioradas. Las patologías están generalizadas en los cerramientos, existe riesgo estructural y aberturas de funcionamiento deficiente. Se considera una afectación completa, del 100% del área delimitada.  Ver láminas Alzados.

Encuentro CARAS 6 y 7.

Ejemplo SECTOR A

SECTOR B_ Corresponde a la CARA 1 de la medianera Este y parcialmente la CARA 9 de la medianera Norte y los tramos medios de las cuatro caras del Patio Misiones.

En el Sector B se identifican puntualmente faltantes de revoques y/o fisuras, que abarcan solo parte del muro y/o elementos estructurales. En este caso la afectación se estima en un 40% del área delimitada. Ver láminas Alzados.

Tramos medios de CARAS 11 a 13 y CARA 10 antepecho balcón 3er piso Patio Misiones

Ejemplo SECTOR B

SECTOR C_ Comprende al resto de las superficies a intervenir, sectores superiores e inferiores de las cuatro caras y cielorrasos del Patio Misiones, CARAS 8 (volumen de escalera Patio Figari) y un sector de la CARA 9.

En el Sector C no se identifican a priori patologías que requieran tratamiento especial. Las superficies, elementos estructurales y aberturas se verifican en buen estado al momento de su relevamiento. Ver láminas Alzados.

Caja escalera Patio Escuela Figari

Ejemplo SECTOR C

Cabe señalar que la categorización de los sectores descrita en esta memoria fue establecida a partir de la inspección ocular realizada desde distintos puntos y niveles del edificio. En muchos casos no existe posibilidad de aproximación física a las distintas situaciones, por lo que las hipótesis aquí establecidas podrán variar una vez iniciados los trabajos de limpieza e inspección de las superficies. El cambio de categorización de los sectores a tratar solo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra.

- GENERALIDADES

Todo aquello que no se encuentre indicado en la presente Memoria, anexos y láminas, se deberá regir por lo establecido en la Memoria Constructiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.). Corresponden, además, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para la completa ejecución de las tareas proyectadas y acordes a las normas del buen construir. Todos los materiales utilizados deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas respectivas.

La A.N.C. exigirá los elementos de seguridad para proteger a los operarios, como también las protecciones adecuadas para impedir el deterioro o rotura de vidrios, pisos u otros elementos que compongan el edificio (barreras de protección, chapones fenólicos, andamios, mallas, etc.). En particular, se observarán las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes y se exigirá si lo considera necesario el aumento de las precauciones, o el cambio de los procedimientos adoptados por el contratista para garantizar la seguridad del personal. Asimismo, se exigirá la elaboración de un Plan de Seguridad por parte de un Técnico Prevencionista.

El contratista será responsable por los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo sufrieran los funcionarios de la A.N.C., o su personal, o terceros, durante el transcurso de los trabajos.

El lugar del obrador será determinado por la A.N.C. y su costo estará a cargo del contratista. Además, deberá verificarse en todo momento que las instalaciones generales del edificio, como también la circulación de personas u otras empresas, no se vean afectadas, o alteradas por las obras.

El contratista deberá entregar una lista con los nombres, apellidos y C.I. del personal afectado a la obra. El personal deberá presentarse ante la vigilancia de la A.N.C. diariamente al comienzo y al término de cada jornada.

La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución, retirándose los restos de material del sector en el lugar que determine la Dirección de Obra (D.O.). Se exigirá una vez finalizada la jornada, que el área de trabajo resulte limpia y sin restos de elementos o materiales en desuso. El contratista deberá contar con todas las herramientas necesarias para realizar las tareas solicitadas.

- IMPLANTACIÓN y PROTECCIONES

El contratista deberá considerar en su cotización la realización de los trabajos en el horario de oficina, de lunes a viernes, de 7.30 a 17:30 hs. Además, se deberá tener en cuenta la eventual realización de trabajos fuera de este horario, que a juicio de la D.O. entorpezcan el normal funcionamiento de la operativa, sin que esto implique costos adicionales en el presupuesto.

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, debiendo colocar cerraduras seguras en los locales donde guarde elementos valiosos. Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo para el contratista. El contratista se encargará del tablero provisorio con los elementos de protección y comando. La puesta de energía y agua se concederá en un punto determinado; las prolongaciones hasta el lugar de trabajo serán de su cuenta.

Al momento de intervenir los patios se deberán prever todos los vallados y pasajes peatonales que sean necesarios y que permitan el tránsito de los funcionarios con seguridad en torno al perímetro de la obra, particularmente previendo que en planta baja del Patio Misiones se encuentra el acceso al Instituto de Formación Postal y al edificio anexo Admisión. No se prevé interrumpir el ingreso por calle Misiones (salvo cuando sea estrictamente necesario por el cambio del portón) ni el atravesamiento del patio Misiones.

El contratista deberá a su costo reponer y reparar según el caso, todo componente edilicio o del entorno que fuera afectado de alguna forma por la ejecución de los trabajos, restableciendo el estado de los mismos a condiciones equivalentes a la situación previa al inicio de los trabajos.

NOTA:

- El contratista deberá armar una logística de manera tal que se produzca la menor incidencia de las obras en el desarrollo de las tareas propias del Edificio.

- El ingreso y egreso del personal de obra  se deberá realizar por la calle Buenos Aires 469 y el traslado hacia los pisos superiores se hará por la escalera del edificio o el montacargas.

-Se les concederá espacios donde podrán acopiar materiales y generar los vestuarios para los operarios. Se ponen a disposición del personal de obra los SSHH del edificio en planta baja y tercer piso.

- INSTALACIONES AUXILIARES

El contratista deberá instalar un sistema adecuado de estructuras auxiliares y plataformas de trabajo (andamios, balancines, etc) que permitan el desarrollo eficiente de los trabajos, brindando adecuada seguridad al personal de obra, ocupantes y bienes linderos, así como al tránsito del personal de la ANC y los peatones en la vía pública.

La instalación de estas estructuras y equipos será inspeccionada periódicamente por los Técnicos de la empresa Contratista, la D.O y el Técnico Prevencionista de la A.N.C., registrando al menos una visita semanal del Técnico Prevencionista de la empresa mientras se estén utilizando andamios, de cualquier tipo. En todos los casos se prestará especial atención a las directivas de la Dirección de Obra y se realizarán de forma inmediata las acciones correctivas que se indiquen.

En caso de subcontratar estructuras auxiliares, la empresa deberá, previo a su montaje, presentar a la D.O. la documentación que permita la correcta identificación de la empresa y antecedentes que demuestren la idoneidad de dichos subcontratistas para la realización de estos trabajos.

Del mismo modo se procederá en los casos que se recurra a utilizar Técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas (TAPC), presentando la documentación correspondiente a empresas, equipos y aptitud psico-técnico del personal.

- TRANSPORTE Y ACARREO

Todos los acarreos se realizarán en coordinación con la D.O., evitando en lo posible interferencias con los vehículos que se encuentren estacionados y teniendo especial cuidado en la limpieza y el retiro de materiales. Los materiales a descartar producto del avance de la obra se retirarán del predio en un plazo máximo de 48 hs de su acopio.

- TRABAJOS A REALIZAR

6.1 	Demoliciones y retiros varios.

En general y como punto de partida de los trabajos de acondicionamiento de las superficies, se deberán retirar todos los elementos accesorios que se encuentran fijados a las paredes, a saber: grampas metálicas, ménsulas de hierro, cableados, ductos plásticos y metálicos, focos u otros elementos eléctricos o de cableado estructural que estén en desuso. Las instalaciones eléctricas o de datos que se encuentren en uso y que atraviesan el patio, deberán retirarse para la realización de trabajos sobre los paramentos y re-colocarse en las mismas condiciones, evitando roturas y/o interrupciones no programadas de los servicios.

6.2	Retiro de aberturas de madera. Tapiado de vanos.

Patio ADMISIÓN - Se realizará el retiro de todas las aberturas de madera situadas en el Patio Admisión. En la parte inferior de la CARA 3 se deberán tapiar los vanos, en el resto se sustituirán por nuevas de aluminio y vidrio.

Patio MISIONES - En el tercer piso se sustituirá la abertura de madera que comunica el pasillo con un balcón exterior (Informática).

En planta baja deberá considerarse el retiro del portón de hierro de dos hojas batientes ubicado en el acceso vehicular de la calle Misiones. Allí se instalará una cortina de enrollar, de acero galvanizado con motor.

La disposición final de las aberturas retiradas estará a cargo del Contratista, salvo el portón retirado que deberá ser trasladado al depósito de Ejido y La Paz, Montevideo.

En todos los casos que se realicen tapiados de mampostería, los vanos se completarán empleando ladrillos de máquina de primera calidad aplomados y trabados adecuadamente, para elevar muros de igual espesor a los existentes. En la elevación del muro se emplearán tramos de varilla de 8 mms y 60 cms de longitud a modo de bigotes para vincular el muro a construir con el existente. Los bigotes deberán amurarse exclusivamente con mortero de arena y portland cada 3 hiladas.

6.3	Realización de pases Aire Acondicionado Ø 110 y 30x30cms para ventilación forzada.

Se conservarán todos los pases existentes de interconexión y/o desagües de equipos de Aire Acondicionado operativos, realizándose los trabajos de albañilería necesarios para lograr una terminación prolija a nivel de revoques, que en la mayoría de los casos no fue posible realizar al momento de la instalación de las unidades.

Se realizarán nuevos pases para los equipos de Aire Acondicionado situados la CARA 4 en el 3er piso del Patio Admisión y que actualmente atraviesan un cristal.  Los pases se harán en el muro,  por encima de los dinteles de aberturas colocándose un tramo de caño de PVC Ø110mms que abarque el ancho del muro y sobresalga 5 cms para ambos lados, permitiendo la colocación de tapas del mismo material, no pegadas.

En las CARAS 2 y 4 de planta baja del mismo patio se realizarán otros pases para conducir interconexiones de equipos situados en Atención Comercial sobre calle Misiones.

Con criterio similar se realizarán pases de 30 x 30 cms para la futura instalación de equipos de ventilación forzada en la oficina de Intendencia situada en planta baja, próximo al acceso vehicular de calle Misiones.

6.4	Intervención de muros exteriores de patios y medianeras.

Como ya se ha señalado respecto al tratamiento de muros exteriores, los distintos paramentos no presentan un estado uniforme, sino que existe diversidad de situaciones que deberán atenderse con tratamientos específicos de acuerdo al deterioro que presenten y a sus características.

Por lo tanto algunos procedimientos serán de aplicación general a todas las superficies a tratar y otros serán terapéuticos de aplicación específica.

Dentro de los generales se encuentran la limpieza y pintura de revoques, la limpieza de los pavimentos interiores de los patios a intervenir e impermeabilización de los sectores de azotea del área de actuación.

En el patio Admisión además se sustituirán las aberturas de madera existentes por otras similares de aluminio y vidrio.

Los tratamientos terapéuticos apuntarán por ejemplo a la recuperación de los elementos estructurales contenidos en los cerramientos de mampostería, la restitución de los revoques exteriores, etc.

A continuación se listan algunos de los trabajos a realizar por sector, debiendo el Contratista incluir todas aquellas tareas que aunque no estén descritas sean necesarias para el acondicionamiento total del área de actuación a la que refiere esta memoria:

SECTOR A_ Para el Sector A se solicita la sustitución de aberturas, la remoción total del revoque abarcando el 100% de la superficie y todas las capas existentes,  la reparación de posibles grietas y fisuras existentes en los muros de mampostería y de los elementos estructurales que se diagnostiquen con patologías, la aplicación de nuevos revoques en tres capas, pintura total, entre otros.

En particular se trabajará en la recuperación de los dinteles de hormigón armado y riostras incluidas en los tramos medios de muros.

En estos sectores se sustituirán aberturas de madera o hierro, por otras nuevas de aluminio y vidrio.

SECTOR B_  En el Sector B se identifica puntualmente faltante de revoques y/o fisuras, que abarcan solo parte del muro y/o elementos estructurales. En este caso a diferencia del Sector A, solo se repararán los tramos de muros y elementos en los cuales, luego de efectuar la inspección de los paramentos se detecten patologías, estimándose que la superficie a abarcar  con reparaciones es del 40% y solo en las capas que lo requieran.

En general las aberturas de madera o hierro situadas en estos sectores solo requieren tareas de ajuste, preparación de superficies y pintura, etc. no habiéndose previsto su sustitución.

SECTOR C_ Las superficies revocadas requieren limpieza, tareas de preparación de superficies y pintura, entre otros. No se visualizan sectores con patologías estructurales a resolver. Al igual que en el Sector B, las aberturas serán recuperadas y conservadas, no previéndose su sustitución.

6.5	Recuperación de carpintería de hierro y madera.

Se restaurará la totalidad de elementos de hierro y madera existentes en el sector a intervenir, incluyendo las aberturas de madera de las caras interiores del patio Misiones en todos los niveles, la escalera de acceso al depósito externo del 2do piso, paragolpes, puertas y ventanas de planta baja en el acceso al garaje por calle Misiones al igual que en las aberturas de hierro, rejas de seguridad a  conservar, barandas de azotea, caños de bajada, barreras, etc.

Por lo tanto el Contratista deberá considerar en los trabajos a realizar, todos los elementos listados anteriormente, así como los indicados en gráficos “A Conservar” o que aunque no estén graficados se encuentren incluidos dentro de los sectores a intervenir.

Sobre los elementos de hierro y madera se realizarán todos aquellos ajustes que sean necesarios para la puesta a punto de las mismas, asegurando sus prestaciones.

Los elementos móviles serán retirados y acondicionados en taller o dentro de la obra en un sector previsto para ello, minimizando la interferencia hacia las oficinas. En todos los casos los vanos exteriores abiertos deberán ser protegidos con chapones fenólicos y bastidores de madera desde el exterior, para evitar el contacto de los locales con el exterior.

Los sectores de carpintería metálica o de madera incorporados al edificio y que no puedan ser removidos, serán tratados durante la realización de la obra en horarios a coordinar, debiendo preverse la realización de esta tarea fuera del horario de oficina entre semana y los fines de semana sin limitación horaria.

La madera será tratada rellenando las grietas con masilla plástica. En el caso de las aberturas de madera se remplazarán los guardapolvo con goteros, más anchos que los originales y en madera maciza de cedro, imitando el material original. En las aberturas de hierro se repondrán los perfiles o sectores de chapa que presenten roturas o faltantes.

En todas las aberturas se deberán reponer los herrajes de movimiento, maniobra y cierre necesarios para su correcto funcionamiento. Las hojas fijas serán selladas desde el exterior con silicona blanca, asegurando la completa estanqueidad entre marcos y hojas.

Se realizará la limpieza completa y el lijado mecánico y/o manual de hojas y marcos a pintar. Como terminación se aplicará esmalte sintético en ambas caras -exterior e interior- salvo en los casos de aberturas de madera que al interior de los locales ya posean terminación de protector de maderas o barniz, donde se mantendrá la misma terminación existente. Es decir, que al exterior siempre se aplicará esmalte sintético y al interior se mantendrá la terminación original, ya sea esmalte o barniz.

En el caso de las aberturas, los trabajos de reparación, preparación de superficies y pintura serán realizados sobre ambas caras, salvo en las aberturas de madera de los SSHH del Patio Misiones que solo serán tratadas desde la cara exterior.

6.6	Suministro y colocación de aberturas de aluminio y vidrio.

Se adjuntan planillas de aberturas de aluminio y planos correspondientes para su interpretación. El Contratista deberá rectificar todas las medidas en obra. Las aberturas de aluminio a suministrar y colocar deberán cotizarse por unidad.

El amure se realizará con las grampas previstas en la abertura a tales efectos, empleando mortero de arena y cemento pórtland con hidrófugo y se terminará con revoque. Los encuentros con la mampostería se reforzarán mediante un cordón de sellador con base de poliuretano Sikaflex 1a ó similar. El método de fijación y sellado que se utilice para la colocación de las aberturas deberá asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto.

6.7	Rehabilitación estructural.

Con el objetivo de realizar la Rehabilitación de las medianeras vistas hacia el Este y Norte y el interior de los Patios Admisión y Misiones, se solicita ejecutar todas las reparaciones de estructura y albañilería que sean necesarias para asegurar condiciones óptimas de servicio estructural y la correcta estanquidad de los cerramientos, sean éstos fijos o móviles, verticales y horizontales.

Además de los trabajos de rehabilitación de las construcciones ya mencionadas, se desea verificar en esta instancia de obra el estado de conservación de la perfilería metálica y mampuestos de la losa de bovedillas de la caja de escaleras entre planta baja y primer piso. El mismo trabajo se realizará en la losa de hormigón armado del techo de los SSHH de planta baja, la cual tiempo atrás presentó signos de deterioro en su cara interna. Los puntos a catear serán determinados por la D.O. en el lugar y serán diez en total para el sector.

REHABILITACIÓN - Al interior del patio Admisión las patologías estructurales se concentran principalmente en los dinteles de ventanas. Allí se perciben desprendimientos de revoques exteriores y la exposición de armaduras en los elementos de Hormigón Armado, deterioro de las aberturas de madera, entre otros.  Del mismo modo las patologías presentes en las otras caras a intervenir, ya sean medianeras o dentro del Patio Figari, tienen características similares en cuanto a los signos de deterioro que exhiben, mostrando partes con desprendimiento de revoques, corrosión de armaduras, fisuración, entre otros.

A efectos de desarrollar la intervención de los distintos sectores, el Contratista deberá efectuar los ensayos y cateos que entienda convenientes para relevar las características y condiciones estructurales de los distintos elementos.  Se realizará la inspección completa de los pilares, vigas y dinteles incorporados en los muros que conforman el perímetro del Patio Admisión, medianeras, etc. así como del propio muro de ladrillo –muro portante- , para realizar un diagnóstico completo del sector y determinar cuales son los elementos estructurales a tratar y que patologías presentan, trabajos que serán supervisados por la D.O. Esa inspección será visual y mecánica (golpeteado con piqueta) en toda la superficie de los paramentos, identificando los sectores que presentan patologías. La información recabada en esta instancia será documentada por el Contratista y entregada a la D.O. de forma completa y periódica durante su realización.

A partir de los resultados obtenidos, el Contratista realizará una propuesta de intervención estructural la cual podría en algunos casos requerir el diseño y cálculo de refuerzos estructurales para la rehabilitación, donde que establezca claramente las condiciones de servicio del conjunto.  Estas propuestas de intervenciones serán desarrolladas por un Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, y deberán incluir todos los recaudos gráficos y escritos necesarios para la comprensión de la propuesta, con la descripción detallada de cuales serán los procedimientos para la recuperación/ reforzamiento/ sustitución de la estructura existente (hormigón armado), así como el tratamiento propuesto para el resto del cerramiento.

Particularmente en este rubro el Contratista podrá en base a los resultados obtenidos durante la etapa de cateos y ensayos o en base a su propia experiencia, proponer a través del Profesional que lleva adelante la propuesta, alternativas al procedimiento de recuperación de estructuras de hormigón armado sugerido en esta memoria, modificando o agregando otras soluciones o procedimientos que entienda más conveniente para este caso.

En todos los casos las propuestas de intervención estructural deberán ser puestas a consideración de la D.O. quien podrá en base al análisis efectuado, solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazarlas por entenderlas inadecuadas, solicitando alternativas a la propuesta inicial.

6.8	Procedimientos recuperación, reforzamiento y sustitución de elementos estructurales de hormigón armado.

En los distintos sectores de actuación se perciben varios elementos de hormigón armado con corrosión de armaduras, aumento de sección de las varillas y el consecuente desprendimiento del recubrimiento, produciendo la exposición de las mismas y la aceleración del fenómeno de corrosión.

Deberá valorarse en todos los casos la función estructural que cumple la armadura a tratar, priorizando conservar y/o reforzar aquellos que tienen mayor compromiso (longitudinales) y remplazando los de repartición o estribos.

El mortero de recuperación que remplace el hormigón original, deberá poseer características mecánicas iguales o mayores al material retirado.

Los procedimientos que corresponden a este ítem serán los establecidos la propuestas de intervención estructural a realizar por el Contratista.  En los casos que se entienda posible realizar la recuperación estructural de los elementos de hormigón armado existentes: Losas, Pilares, Vigas y Dinteles, se procederá de la siguiente manera:

Para los elementos estructurales del SECTOR A, se solicita retirar completamente el revoque exterior, llegando a descubrir la masa de hormigón armado o mampostería de ladrillo, según corresponda.  Si se detectaran a nivel de dinteles daños visibles hacia la cara interior de los locales, deberán tratarse esos elementos en todo su volumen, es decir también desde el interior del edificio, realizando el retiro de revoques interiores y aplicando el mismo tratamiento que en la cara externa para los elementos incluidos en el plano vertical.

En el caso del SECTOR B y como criterio general se retirará exclusivamente los revoques fisurados o sueltos, que puedan estar revelando daños a nivel superficial o en profundidad, ya sea en el hormigón armado o mampostería cerámica. Se estima que esto involucra al 40% de los revoques exteriores de ese sector.

Para el SECTOR C no se considera necesario a priori la realización de recuperación estructural alguna. Si luego de realizada la inspección de este sector se detectan elementos a intervenir, se procederá como en el sector A o B, según corresponda.

- Apuntalamiento: Previamente a iniciar los trabajos y durante el tiempo en que éstos se desarrollen, deberán estar apuntaladas las vigas y la losa que circunda el pilar a tratar. La recuperación de los pilares no se realizará en tramos superiores al metro de longitud.

- Escarificación manual: Se debe realizar una delimitación del área, bien definida sin recortes irregulares, para lo cual se empleará disco de corte. El corte deberá ser realizado ortogonal a la superficie de la pieza, con una profundidad  mínima de 0,5cms. Los cortes deben delimitar figuras geométricas regulares. Las fisuras que se presenten en las piezas, se deberán abrir hasta las armaduras para limpiarlas de oxidación.

- Retiro del hormigón de la zona demarcada estructural: Este procedimiento  consiste  en remover el material deteriorado  que se encuentra dentro del área delimitada. Se deberá retirar todo el material suelto, de baja resistencia o contaminado.  Se deberá también retirar  todo el material en buen estado alrededor de las armaduras corroídas de manera que los dedos de la mano  de  los  operarios  tengan  espacio para  trabajar  detrás de  las   mismas.  Sobre las barras principales se debe descubrir el hierro hasta encontrar 15cms continuos de hierro sano.

Se podrá iniciar la remoción de la masa de hormigón utilizando martillo eléctrico de bajo impacto, debiéndose en todos los casos utilizar punta y maceta en el acabado de la tarea para mejor definición  del área de trabajo, resultando al final una superficie aproximadamente plana.

- Limpieza de armaduras: se realizará de forma manual con cepillos de acero o incluso mecánicamente con cepillos acoplados a un taladro.  Este tratamiento debe ser realizado enérgicamente hasta retirar todos los productos de corrosión  sueltos  y  parcialmente adheridos  a  la superficie de la barra. No se aceptará la limpieza  de  armaduras  con  productos químicos.

- Reposición de armaduras: Todos los estribos y armaduras con pérdidas mayores al 10 % de su sección original deberán ser  sustituidas.

- Los estribos corroídos deberán sustituirse por barras de hierro tratado de 8mm de diámetro. Las barras nuevas deberán ser ancladas en las puntas. Para ello se deberán abrir orificios con un diámetro 4mm mayor al diámetro del  estribo y de una profundidad equivalente a por lo menos 5 veces el diámetro de la barra.  El  orificio deberá ser llenado con un anclaje químico tipo SikaAnchorFix-1 antes de la introducción del nuevo estribo.

- Las armaduras longitudinales serán suplementadas (nunca cortadas) de manera de restablecer la sección original con acero laminado en caliente (4200Kg/cm2). Es decir, se complementará la armadura existente con otra de menor diámetro, tal que la suma de ambos diámetros sea igual a la existente (antes de sufrir el proceso de corrosión), pero nunca empleando hierros inferiores a los 10mms.

Los hierros a incorporar se soldaran en todo el tramo de sección disminuida, empalmando una longitud mínima de 10 diámetros sobre el hierro sano (empalme soldadura 25cms.).

A los efectos de evitar la reducción de los recubrimientos la varilla  que se agregue como suplemento de la existente se deberá colocar hacia el interior de la pieza, para mantener un recubrimiento mayor o igual a 2,5 cm.

- Luego de reponer con hierro nuevo, aplicar un inhibidor de corrosión a todo el hierro, del tipo SikaTop Armatec -108  siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante, ya sea en hierros longitudinales como en estribos).

- Restablecimiento de la sección original de hormigón armado: se aplicará argamasa tixotrópica de base cemento modificado con polímeros tipo Sika Top – 122 para reparaciones menores o iguales a 3cms o Sika Grout 212 vertido en encofrado para mayores profundidades, según corresponda a cada situación.

- En forma previa a la aplicación de la argamasa y para obtener la mejor adherencia entre el material existente y el nuevo, se aplicará SikaDur 32 - Gel.

- Al colocar la argamasa del tipo Sika Top – 122, esta se debe posicionar y presionar con las manos (empleando  guantes) de forma de rellenar la región a reparar.

Esta aplicación se debe realizar en capas secuenciales de 1 a 2 cms. hasta alcanzar el máximo espesor deseado. La camada siguiente debe ser aplicada luego que la antecedente tenga consistencia suficiente para su soporte, siempre realizando una unión de tipo “húmedo sobre húmedo”.

- El área reparada deberá recibir un alisado con la utilización de fretacho, o herramienta similar a efectos de que la superficie acabada continúe con un mismo alineamiento, plomo, nivel y escuadra que la pieza recuperada y sin ondulaciones visibles.

Todos los materiales a emplear serán de la marca comercial aquí indicada u otra de superior calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales.

Nota: Los productos de Sika se deben preparar y aplicar según las instrucciones específicas del fabricante, las cuales se indican en las fichas técnicas que se adjuntan.

6.9	Tratamiento de fisuras y grietas

Las fisuras podrán tener características de microfisuras si además de presentarse firmes en su entorno, no poseen más de 2 mms de espesor e igual profundidad, pudiendo ser absorbidas por las capas de pintura a aplicarse. En el caso que se verifique que el estado del revoque próximo a las fisuras está suelto o es disgregable, será retirado hasta donde esté bien adherido para posteriormente realizar su reparación.

En fisuras de mayor espesor y profundidad se trabajará retirando los revoques entorno a ellas en una faja de 15 cms y hasta alcanzar la capa impermeable. Posteriormente se utilizará un disco de corte para profundizar y ensanchar la línea de la fisura, donde previa limpieza del polvillo se aplicará un cordón de Sika Flex 1A.  Las capas de revoque se repondrán según se describe en el ítem Reparación de revoques interponiendo una faja de malla plástica sobre el sector reparado.

Cuando las fisuras abarcan no solo las capas de revoque sino que han provocado la fractura de la mampostería estamos ante la presencia de grietas.  El origen de éstas puede estar vinculado a la corrosión de armaduras o responden a esfuerzos mecánicos no controlados por el muro. En el primer caso deberá resolverse con el procedimiento antes definido para el tratamiento de hierros corroídos. Cuando las grietas no involucren corrosión de armaduras se trabajará retirando las capas de revoque al menos 20cms. a cada lado o hasta encontrar material bien adherido y sin disgregación.

Las llaves se realizarán con varillas de hierro de Ø10mms en forma de “U” separadas cada 30cms colocadas a ambos lados del muro en forma alternada (cuando el muro pueda ser trabajado desde ambos lados) y en forma de “Z” separadas cada 40 cms cuando se trabaje desde un solo lado.

Las llaves se alojarán dentro de canaletas de diferente largo y profundidad para que el cosido abarque todo el espesor del muro.

Las patas de las llaves en forma de U serán ancladas dentro de perforaciones mayores al diámetro de la grampa, con resina epoxi del tipo Anchor fix o similar.

Las canaletas generadas para alojar las llaves serán rellenadas con  arena y portland 3x1.

También en este caso las capas de revoque se repondrán según se describe en el ítem  Reparación de revoques interponiendo una faja de malla plástica sobre el sector reparado.

6.10	Reparación de revoques.

Se trata de revoques exteriores e interiores tradicionales que llevarán terminación de pintura. Se observa que los cerramientos a intervenir presentan grados distintos de afectación patológica, que requerirán del mismo modo intervenciones de mayor o menor alcance.

A efectos de ordenar la información se ha denominado cada cara de los patios con un número, así como los sectores de medianeras hacia los linderos y la Escuela Figari.

Como ya se ha mencionado y partiendo de la inspección ocular realizada en toda el área de actuación, se verifica sectores de revoque a remplazar y otros en buen estado, a conservar.

Los revoques pueden presentar el deterioro habitual de los materiales en su vida útil o estar afectados por patologías derivadas de otros componentes del edificio (patologías en elementos metálicos, de madera, vegetales, etc.)

Los trabajos consistirán en el retiro de la totalidad de los materiales que se encuentren “flojos”, afectados por humedades o roturas, o que a golpe de cuchara de albañil presenten partes huecas. El retiro del material se hará de forma manual y depositándolo en una canasta o plataforma del andamio, evitando dentro de lo posible la caída de material al vacío y su impacto contra el piso o techos en padrones linderos.

En líneas generales los revoques deteriorados deberán reponerse en dos capas, gruesa y fina. En los revoques exteriores deberá incluirse una primera capa hidrófuga, montada adecuadamente sobre la existente, para luego aplicarse las dos capas de terminación, gruesa y fina.

Las reposiciones de revoque se realizarán por paños delimitados por buñas o aristas o jambas de aberturas, no admitiéndose la realización de remiendos dispersos.

En todos los casos lo reparado no deberá presentar sobresaltos ni hundimientos, se repararán con las capas que corresponda y la terminación deberá igualar los revoques existentes en el sector.

Si existieran o se detectaran humedades, se actuará sobre el punto que lo provoca sin enmascararlas, informando al Director de Obra de la ANC que determinará las etapas a seguir.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con los procedimientos y tiempos de ejecución de esta tarea, realizando la humectación necesaria entre capas que asegure su correcto curado y debida adherencia, previéndose un tiempo de secado entre 3 y 6 semanas.

Para el SECTOR A se solicita remover el 100% del área y todas las capas de revoque que componen el revestimiento, observándose la pérdida total de solidez y anclaje del mismo al soporte. Por otra parte en este sector también se concentran varios elementos estructurales con patologías, lo cual implicó en una instancia anterior de obra el retiro de las capas de revoque para descubrir completamente las superficies de hormigón armado incluidas en el cerramiento. También en las Caras del Sector A, se deberán sustituir las aberturas de madera por aluminio, lo que implicará la remoción de revoques entorno a los vanos.

En este caso se repondrá el revoque, realizándolo en tres capas siendo la primera hidrófuga, luego revoque grueso y terminación de revoque fino.  Se buscará imitar los espesores y características del revoque original.

Para el SECTOR B se estima que la afectación abarca un 40% aproximadamente del área a tratar, para poder realizar arreglos puntuales. No será necesario remover todas las capas de revoque y llegar al mampuesto si al momento de proceder a la remoción de la capa exterior, se verifica que el estado de la capa por debajo de la desprendida, posee condiciones de firmeza y adherencia que permitan ser conservada. En este caso se repondrán exclusivamente las capas removidas con morteros similares a los retirados en cuanto a dosificación, espesores, terminación superficial.

En el SECTOR C no se prevé remover revoques, pero si luego de la inspección se verifican patologías, se deberá proceder como en SECTOR B primero o como en el SECTOR A si la afectación resulta general en ese paño a tratar.

Al interior de los locales entorno al Patio Admisión se procederá de forma similar en la reparación de aquellos sectores de muro donde se intervenga para la sustitución de aberturas.  Se trata en este caso del lado interior de las Caras 2 a 5. Las mismas indicaciones corresponden a la medianera Norte CARA 7.

Del mismo modo se actuará en los cerramientos interiores de la caja de escaleras entre planta baja y el primer piso, así como en cielorrasos y tramos superiores de muros de SSHH de planta baja, removiendo las partes sueltas y remplazando los revoques deteriorados, para luego proceder a su pintura.

6.11	Antepechos de balcones.

Los antepechos de balcones hacia el patio Misiones deberán elevarse con mampostería hasta alcanzar 1,10 mts desde el NPT, con las mismas indicaciones brindadas para el tapiado de vanos en cuanto a mampuestos y anclajes. La terminación se realizará con revoques, de acuerdo a lo indicado en el item 6.12. La cara superior se terminará con un plano levemente inclinado hacia el interior del patio y terminado con revestimiento de porcelanato. Se deberán colocar piezas que sobresalgan al menos 2cm hacia cada lado. Se optará por piezas enteras, evitando cortes que puedan resultar filosos a la mano.

6.12	Preparación de superficies para terminación de pintura.

En los sectores no intervenidos por reparaciones estructurales o remplazo de revoques se realizará la limpieza de las superficies con el propósito de eliminar la suciedad que se haya depositado en todos los paramentos del sector de actuación: elementos vegetales, líquenes, moho, excrementos de animales, polvo, costras, morteros viejos, elementos metálicos oxidados, las manchas que ellos ocasionan, etc.

Se requerirá el hidrolavado general de toda la superficie, debiéndose realizar limpieza o retiros manuales previos de partes flojas y limpiezas complementarias posteriores donde sea necesario.

Para el hidrolavado se empleará agua fría, realizando pruebas de regulación de la presión para evitar la erosión excesiva de los paramentos (la presión oscilará entre 30 y 60 kg/cm2).

La limpieza mediante productos químicos puede ser de utilidad allí donde los métodos físicos de limpieza fracasen o puedan ser dañinos. La aplicación de productos químicos solo podrá admitirse previa realización de pruebas puntuales que verifiquen su efectividad. Cabe mencionar que en todos los casos que se utilicen productos químicos en las operaciones de limpieza, deberán tomarse todas las precauciones necesarias para proteger la salud de los operarios y realizar un control riguroso en cuanto a su manipulación, aplicación y eliminación.

Según el tipo de suciedad serán los tratamientos a aplicar, entre otros:

Limpieza de manchas verdes (mohos, verdines) - Durante el hidrolavado de las superficies, las zonas contaminadas se frotarán con  cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente adheridas, se podrá recurrir a la ayuda de una solución de hipoclorito de sodio disuelto en agua (1:10).  Será necesario realizar un lavado posterior para neutralizar los restos de producto.

Limpieza de excrementos de aves - En una primera instancia se procurará su retiro de manera manual mediante el empleo de espátulas cuidando de no afectar la superficie donde se depositaron; se podrán utilizar cepillos de alambre con sumo cuidado.

Limpieza de manchas de grasa o aceite- Se repetirá la operación de lavado con detergente biodegradable hasta el retiro total de las mismas.

Limpieza de manchas de cemento y cal- Se recurrirá a una solución de ácido clorhídrico en agua al 10%; será necesario enjuagar posteriormente con agua limpia.

En caso de presentarse otros casos de limpieza no contempladas en los anteriormente mencionados, deberá consultarse a la D.O. los procedimientos a aplicar.

6.13	Impermeabilización de azoteas.

Se realizará el acondicionamiento del piso del Patio Admisión y un sector pequeño de losa de HA situado en la medianera Norte, a nivel del 3er piso del edificio.

- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se realizará el retiro de las capas de impermeabilización existentes en cada sector de actuación. Se verificará que la capa descubierta posee terminación superficial continua y firme. De no ser así se retirarán todas las capas sucesivas de rellenos y capetas hasta encontrar un sustrato firme donde realizar la carpeta de nivelación de arena y cemento pórtland, sobre la cual se realizará la nueva impermeabilización.

A los efectos de evitar posibles filtraciones, es muy importante tener en cuenta la terminación de los bordes de la membrana contra los pretiles y/o muros perimetrales. En el punto más crítico, se debe disponer como mínimo de 15 cm de adherencia sobre el elemento vertical. En todos los planos verticales de la azotea (siempre que sea posible), se picará una caja de 7 cm de profundidad x 30 cm de altura desde el nivel de piso, en la cual se deberá introducir la membrana. Se recomienda realizar el corte con amoladora para que quede lo más recto posible.

Los escombros deberán retirarse lo antes posible de la azotea en días y horarios permitidos.

- ALISADO DE ARENA Y PORTLAND 4X1

Una vez efectuada la limpieza del sustrato, se realizará una capa de mortero de un espesor mínimo de 3 cm, compuesto por una parte de cemento y cuatro partes de arena terciada. La terminación superficial de esta capa deberá ser lisa y mantener una nivelación mínima del 2% desde el punto más alto hasta el desagüe. Se verificará la pendiente existente a efectos de determinar si corresponde agregar relleno o se mantienen los niveles existentes. El mismo deberá tener una terminación “curva” sobre los bordes y vértices (media caña).

- CAJAS DE DESAGÜE

Para los casos de las bocas de desagüe a acondicionar en el patio Admisión se colocarán embudos de EPDM de 110 mm de Sika o similar, con una base-ala soporte y un caño del mismo material. Tendrán un ala de por lo menos 30 cm. de diámetro con ranuras que permiten la penetración del asfalto y por consecuencia una adherencia perfecta a la membrana asfáltica evitando las separaciones una vez que quedan soldadas. Estos embudos se conectarán a las cañerías de bajada a presión y se sellarán con Sikaflex 1ª o similar. El ala se pegará con imprimación a la superficie del alisado de A y P. Luego la membrana se soldará a la superficie del ala del embudo con soplete. En todos los puntos de bajada se colocarán globos de protección.

- IMPRIMACIÓN

Una vez efectuado el alisado sobre la superficie se verificará que la misma se encuentre perfectamente plana y uniforme, no debiendo existir ningún tipo de fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana a colocar.

Se aplicarán 3 manos de imprimación en todas las zonas en las que la membrana irá adherida o hasta donde se vaya a colocar la membrana. El material de la imprimación se dejará secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo. Se limpiará toda la superficie, para que se encuentre libre de polvo, suciedad, óxido o humedad. La misma deberá estar seca; en caso de que hubiese agua se secará antes de comenzar la aplicación de la imprimación. Se deberá prestar atención a que la superficie se encuentre perfectamente plana y uniforme, no debiendo existir ningún tipo de fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la membrana o evitar que la misma se adhiera correctamente.

- MEMBRANA ASFÁLTICA

La membrana a colocar en el patio Admisión será de tipo autoprotegida con geotextil poliéster (e=4mm) tipo 42 TP de Sika, según norma UNIT 1059:2000; no se aceptarán membranas fuera de esta norma.

En el caso de la losa en medianera podrá optarse por membrana con terminación de aluminio gofrado de 4 mms, también norma UNIT.

La colocación se realizará de acuerdo a la norma UNIT 1065:2000. Los rollos de membrana se colocarán sucesivamente desde la parte más baja a la más alta y en forma perpendicular a la corriente de agua de la cubierta. Luego se procederá a calentar toda la superficie del film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, teniendo especial cuidado en que la llama no perfore el alma central.

NOTA: Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicación 2 horas antes de su pegado para que se adapten a la superficie, eliminando así las ondulaciones propias del bobinado. En tiempo frío se recomienda desenvolver los rollos lentamente para evitar daños. La membrana se colocará totalmente adherida al sustrato.

La membrana llevará un solape entre cada una de sus capas de 10 cm. para lograr una perfecta aislación humídica. Cabe señalar que el ancho de la membrana es de 1,00 m. pero su ancho real cubriente será de 0.90 m.

- PINTURA DE SUPERFICIES

Sobre la superficie de geotextil, se aplicarán 3 manos de pintura acrílica tipo Incatech fibrado o de superior calidad según indicaciones del fabricante (color a definir en obra).

El contratista se obliga a realizar el repintado de las superficies al menos 2 veces durante el período de garantía, la cual se establece en 10 años mínimo. En el proyecto ejecutivo, el contratista deberá establecer un entorno de fechas para la realización del mantenimiento, aplicando 2 manos de pintura acrílica de la misma calidad y característica a la ya solicitada.

6.14	Pintura paramentos, hierro y madera.

    - Pintura sobre paramentos revocados.

Habiéndose realizado todas las reparaciones de estructura, fisuras y grietas, así como la reparación de revoques, se deberá realizar la pintura de los paramentos exteriores e interiores revocados.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.  Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dará a todo elemento como mínimo tres manos de pintura, pero si luego de aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos. Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra, a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamación alguna.

Las superficies pintadas deberán presentarse cubiertas en su totalidad con terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que éste especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación. Se tendrá especial atención a no excederse en la dilución máxima admitida de los productos y en los tiempos mínimos entre mano y mano.

Enduído exterior e interior: Se utilizará para mejorar la terminación de los sectores de revoque a conservar que presenten defectos estéticos por su ejecución original o donde como consecuencia de haberse retirado instalaciones se presenten agujeros.

Se deberá incluir en el rubro Pintura Exterior la totalidad de los paramentos exteriores que conforman el área de actuación Patio Admisión, Medianera Este y Norte, así como el Patio Misiones :

Para la terminación de los paramentos revocados exteriores, a saber: frisos, cornisas y muros, se empleará pintura para exteriores SikaWall®-401 Pintura Impermeable u otro producto de igual o superior calidad. Se tratará en todos los casos de pintura hidro-repelente y permeable al vapor.

Las superficies deberán prepararse adecuadamente para garantizar la adherencia y buen desempeño de la pintura. En general se considerará la aplicación de al menos una mano de sellador y 3 (tres) manos de la pintura. En todos los casos la aplicación se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante.

El color de los cielorrasos será blanco.

Se deberá incluir en el rubro Pintura Interior los cielorrasos del balcón del 2do piso, cielorraso y pared de la caja de escaleras y S.S.H.H femenino de planta baja, y las caras interiores de los muros que circundan el Patio Admisión, donde se realizará la sustitución de aberturas.

En paramentos verticales y sobre revoques nuevos se aplicará 1 (una) mano de imprimación y 2 (dos) manos de pintura al agua, Inca ó superior calidad.  En paramentos a repintar se solicita aplicar 2 manos de pintura. La tonalidad de las pinturas será definida por la ANC, siendo por defecto gris claro para las paredes.

En paramentos horizontales se empleará pintura para cielorrasos anti-hongos color blanco, Inca ó superior calidad.  Se hará aplicando al menos 2 (dos) manos de pintura, o lo necesario hasta lograr una buena terminación de las superficies.

    - Pintura de carpintería de hierro y madera.

Carpintería de Hierro: Una vez retirado por medios mecánicos o manuales cualquier rastro de corrosión sobre la superficie a tratar, se realizará el lijado y limpieza completa de las superficies con un paño humedecido en aguarrás mineral, para eliminar toda contaminación de grasas y obtener una buena adherencia para la pintura. Se aplicará esmalte convertidor del tipo 3 en 1, en color gris claro terminación brillante, según las especificaciones indicadas por el fabricante.

En el caso de las barandas de azotea la terminación se realizará con esmalte epoxi.

Carpintería de Madera: Una vez realizado los ajustes y preparación de superficies indicadas en el ítem anterior, se procederá a aplicar esmalte sintético satinado del tipo SATINCA BLANCO o barniz INCASOL, según corresponda.

Los productos serán aplicados según indicación del fabricante. Se tendrá especial atención a no excederse en la dilución máxima admitida de los productos y en los tiempos mínimos entre mano y mano. Al igual que la preparación de superficies, las partes removibles de carpintería de madera deberán pintarse en taller o en un sector de la obra acondicionado para ese fin, a efectos de minimizar la interferencia en el funcionamiento de las oficinas.

6.15	Acondicionamiento Eléctrico

Generalidades:

La empresa adjudicataria realizará el Proyecto Ejecutivo de Instalación Eléctrica, que incluirá todos los trabajos necesarios para la reconducción de cableados eléctricos y de datos existentes en la planta baja, la instalación de una columna montante entre la planta baja y la azotea sobre el 4to piso, así como la intervención en el tablero de sala de montacargas para la re conexión de estos equipos según los gráficos adjuntos, el cual deberá ser diseñado y firmado por un Técnico Habilitado por UTE.

El Proyecto será puesto a consideración de la D.O. quien podrá en base al análisis efectuado, solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazar la propuesta por entenderla inadecuada, solicitando alternativas a la propuesta inicial.

El suministro y la instalación deberán cumplir en un todo con la Memoria Descriptiva General y la presente Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Lumínico y Eléctrico siguiendo las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT correspondientes a instalaciones eléctricas en general, así como las indicaciones que pudiera formular la Dirección de Obra.  En caso de discrepancia entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las prescripciones más exigentes. Los trabajos incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo, además de cumplir con las ordenanzas y recaudos particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Los pases a través de muros y losas deberán realizarse de forma prolija y ordenada. Los tendidos de caños y bandejas realizados por muros y losas deberán ejecutarse con la mayor prolijidad y esmero, en caso de duda deberá consultarse a la Dirección de Obra.

Todos los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad dentro de su especie y procedencia, además, deberán cumplir con las normas UNIT y UTE. Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen debidamente ó que presenten fallas de origen, deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalación se realizó con dichos materiales, la Dirección de Obra podrá exigir la demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma, no generando derecho a pagos adicionales.

Canalizaciones para tendidos eléctricos existentes.

Se deberá completar un tramo de canalización eléctrica por bandeja existente en planta baja de Patio Misiones, hasta la azotea sobre 4to piso, para re-conducir la línea de alimentación del tablero de los montacargas.

También se trabajará en el acondicionamiento de canalizaciones y cableados en planta baja del mismo patio hacia la salida por calle Misiones. Existen dentro del patio varios tramos de ductos plásticos dañados a desmontar, que deberán ser sustituidos por bandejas metálicas.

Bandejas metálicas:

Se instalarán en el patio Misiones bandejas metálicas de 20cms x 6,5 cms del tipo Distrimet, con tapa completando un tramo horizontal existente en CARA 10 planta baja. Esa misma bandeja se continuará en vertical  por la CARA 13 y atravesando los distintos entrepisos, hasta el fondo de losa del 4to piso, en coincidencia con la previsión de un pase hacia azotea. En azotea la canalización se realizará con ducto metálico.

El tramo horizontal es de 5 mts de longitud y el vertical de 20mts, ambos con tapa.

En la CARA 12 del patio Misiones y hasta la fachada Misiones se instalará otro tramo de bandeja metálica similar a la antes descrita pero sin tapa, que permita conducir el cableado resultante del retiro de los ductos plásticos antes mencionados. Esta canalización servirá para conducir la alimentación del motor de la nueva cortina de enrollar y su longitud será 20mts.

Ductos:

Todas las canalizaciones serán aparentes, utilizándose para la conexión entre tableros y demás derivaciones hacia los puntos de alimentación, caños de acero galvanizado tipo "Daisa" y grampas de sujeción metálicas.

No se admitirán conductores de ningún tipo sin canalizar.  La colocación de todas las canalizaciones, así como los pases a través de muros y tabiques deberán ejecutarse con la mayor prolijidad y esmero y su recorrido será determinado en conjunto con la D. O.

La totalidad de tableros, gabinetes, cajas, bandejas y caños metálicos deberán ponerse sólidamente a tierra.

Conductores:

Se dispondrá el cable existente de alimentación del montacargas dentro de la nueva canalización, sujeto con abrazaderas galvanizadas con inserto de goma o similar cada 2 metros y se realizará su re-conexión en el tablero de sala de montacargas.

Por tratarse de una tarea que requiere suprimir el uso de los elevadores por varias horas, se deberá coordinar la ejecución de estos trabajos para fines de semana.

6.16	Acondicionamiento Sanitario

Generalidades:

El Contratista elaborará el diseño de Instalación Sanitaria de desagües en base a lo establecido en los gráficos suministrados por la ANC, en la Memoria Descriptiva General y en la presente Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Sanitario, el cual contará con el patrocinio de un Técnico Sanitario Habilitado en Montevideo.

El Proyecto será puesto a consideración de la D.O. quien podrá en base al análisis efectuado, solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazar la propuesta por entenderla inadecuada, solicitando alternativas a la propuesta inicial.  La empresa deberá en todos los casos completar el relevamiento de la instalación existente en los puntos que se está interviniendo, verificando su estado de conservación y comprobando su buen funcionamiento.

Las obras serán realizadas de acuerdo a la normativa de Obras Sanitarias Internas de la Intendencia de Montevideo. Todos los materiales sanitarios empleados serán nuevos, de primera calidad y autorizados por la misma Intendencia (normalización UNIT).

- Abastecimiento.

El Proyecto deberá resolver la alimentación derivada de algunos servicios existentes en torno al Patio Admisión, en el 3er piso y prever la conexión de nuevos servicios en el 4to. piso, CARA 2.

Desde el pretil de azotea se prolongará embutida la cañería en termofusión existente, alimentando tomas en el 4to. y 3er piso, prolongándola hasta la planta baja para abastecer los SSHH y Tisaneria del edificio Admisión (por debajo del piso del patio del mismo nombre).

Materiales: En general para las cañerías de abastecimiento se utilizará Polipropileno Random tipo acqua sistem con accesorios del mismo material, salvo indicación específica. Los diámetros indicados en los recaudos gráficos son los diámetros interiores mínimos en milímetros, pudiendo variar en función de los caudales necesarios debido a la distancia de la toma de agua. Las tuberías de polipropileno de termo-fusión embutidas en muros de mampostería se amurarán con mortero de arena y portland 4x1 y las aparentes se sujetarán con grampas en cantidad adecuada a la cañería a soportar, evitando deformaciones.

Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad. En tuberías paralelas, las curvas serán concéntricas, manteniendo la separación constante entre las mismas y evitando cruzamientos.

Limpieza: Las tuberías deberán entregarse libres de todo vestigio de áridos.

Prueba: Se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7kg/cm2. Las tuberías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerá la presión fijada mediante una bomba adecuada para este procedimiento (no se permitirá realizar la prueba con otro elemento de presión que no sea una bomba, de preferencia manual).

- Incorporación de cañerías y ramales para desagües.

Se sustituirán las columnas pluviales existentes que recorren todos los niveles del patio, desde la azotea sobre 4to piso, hasta la planta baja del edificio.

La instalación de desagües a construir servirá para canalizar los vertidos de las unidades interiores y exteriores de los equipos de Aire Acondicionado en los sectores a intervenir, aguas secundarias de una Tisanería situada en el 3er piso y prever una conexión similar en el 4to piso del patio Admisión. Deberá preverse la instalación de ventilaciones prologando las columnas pluviales existentes y conectando los sifones de tisanería.

Materiales: Para las cañerías de desagüe se utilizará Polipropileno negro del tipo Duratop o similar , resistente a los rayos UV, con accesorios del mismo material. Las tuberías serán en todos los casos aparentes, sujetos con grampas en tamaño y cantidad adecuada a la cañería a soportar, evitando deformaciones.

Limpieza: Las tuberías deberán entregarse libres de todo vestigio de áridos.

Prueba: No se solicitará prueba hidráulica.

Patio Admisión - Se sustituirán las dos columnas pluviales por nuevas de Ø110mms incorporando en el recorrido de las columnas distintos ramales de Ø63mms para desagües de las tisanerias mencionadas y las unidades interiores y exteriores de Aire Acondicionado. Ver gráficos adjuntos. Se incluirán en los trabajos de sustitución los tramos verticales dentro del edificio Admisión hasta la conexión con las Bocas de Desagüe existentes. Estos tramos situados en el entrepiso y la planta de admisión se encuentran mocheteados, por lo que deberá preverse su demolición y reconstrucción.

En los cambios de recorrido de las cañerías se deberán disponer puntos de inspección para resolver posibles obstrucciones. Los tramos horizontales se trabajarán con un mínimo del 1% de pendiente.

Patio Misiones - Existe una red de desagües de aire acondicionado instalados en una intervención reciente. Se solicita en esta etapa de intervención de muros, completar dicha red y conectar los equipos faltantes. Algunos equipos fueron instalados exclusivamente trabajando desde el interior y la canalización de desagües está incompleta o por distintos motivos se encuentran desconectados.

A nivel de planta baja se solicita sustituir un tramo de cañería pluvial de hierro que presenta roturas. En este caso también se deberá prever la instalación de ramales de menor diámetro para el desagüe de equipos.

6.17	Acondicionamiento Térmico

Se deberán reubicar dentro del Patio Admisión, 8 unidades exteriores de Aire Acondicionado y retirar equipos en desuso. También se reconectarán 2 equipos situados en azotea. En una etapa previa de obra se deberán haber ejecutado los pases en la mampostería, con el propósito de su re conexión, según lo indicado en el item 6.6

Las 4 unidades exteriores que corresponden a equipos del 3er piso oficinas, deberán reinstalarse a nivel de dinteles de la primera línea de aberturas, próximo a los sectores de muro tapiados. Se pretende con esta modificación, que sean fácilmente accesibles para mantenimiento desde el nivel de piso del Patio Admisión. Se sustituirán las interconexiones existentes, remplazándose también el cableado eléctrico.

Existen otros 4 equipos que sirven al espacio de Atención al Público sobre calle Misiones, planta baja Admisión, los cuales se reinstalarán en la pared opuesta a la actual, trasladar de CARA 5 a CARA 3.

En este caso se solicita exclusivamente el retiro de la cañería por el actual pase (ventana) y su re conexión canalizándolos por los nuevos pases construidos.

Del mismo modo se actuará el momento de intervenir los 2 equipos del 3er piso Sala de Servidores, cuyas unidades exteriores se encuentran en azotea. En este caso se deberá tener particular atención a la coordinación de trabajos con la oficina de Informática para no afectar las condiciones de funcionamiento de Sala de Servidores.

En el caso de reinstalación de unidades exteriores, éstas serán montadas en la pared mediante ménsulas de acero galvanizado.

El Contratista deberá incluir en sus costos el desmontaje y traslado de los equipos, conservación del gas refrigerante, la limpieza de las unidades, suministro de todos los materiales necesarios para su reinstalación completa (conexión a desagües) y la puesta en funcionamiento; trabajos que deberán ser realizados por técnicos calificados.

En el caso del Patio Misiones se solicita remover soportes, cañerías, bandejas, etc. en desuso e incluir dentro de los trabajos a realizar, el re-encintado de todas las interconexiones.

También se deberá prever que algunas unidades exteriores deban ser removidas de forma momentánea, a efectos de ejecutar los trabajos de albañilería y estructura en los paramentos donde se encuentran fijados. Es decir que la ejecución de tareas relacionadas a este rubro conllevará seguramente la necesidad de reinstalar más equipos que los antes mencionados, costos que el Contratista deberá prever en su oferta por no considerarse en este caso Adicionales.

- LIMPIEZA

La obra deberá mantenerse limpia durante toda su ejecución, incluyendo los espacios de trabajo, el obrador y los servicios de uso del personal. Se exigirá una vez finalizados los trabajos, que todas las áreas de trabajo resulten limpias y sin restos de elementos o materiales en desuso. La limpieza “de obra” corresponde al contratista y como rubros específicos se debe considerar el lavado de revestimientos, aberturas y vidrios de todas las aberturas, al interior y exterior.

El contratista deberá entregar las instalaciones realizadas prontas para su funcionamiento.

- SEGURIDAD E HIGIENE

En la oferta se incluirá un rubro específico de seguridad con su monto correspondiente, derivado del cumplimiento de las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en la construcción, las que se harán cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicará lo dispuesto en el Decreto Reglamentario N° 125/014 y el resto de la normativa vigente en la materia.

- APORTES SOCIALES

El monto de leyes sociales será el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales legalmente vigente sobre el monto imponible de mano de obra.

En relación con el personal en obra, el contratista presentará al inicio de la misma el listado de personal que realizará las tareas, detallando nombre y C.I., debiendo notificar por escrito cualquier cambio de personal, en un plazo máximo de 24 horas hábiles, el cual deberá ajustarse a las planillas de BPS.

Luego de recibida la Orden de Compra y dentro de los siguientes 5 días hábiles, el Contratista deberá realizar el Registro de la Obra ante el MTSS y la presentación del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene firmado por un Técnico Prevencionista.

Posteriormente remitirá la información de Inscripción MTSS a la oficina de Infraestructura Edilicia para que ésta realice la Inscripción de Obra ante BPS.

Mensualmente el Contratista presentará ante el BPS las correspondientes planillas de declaración de personal, debiendo solicitar las etiquetas de código de barras en tiempo y forma. Asimismo, presentará las facturas de aportes correspondientes completas, con copias de las planillas de nómina de personal.

Al culminar la obra, el Contratista solicitará a la oficina de Infraestructura Edilicia la recepción de los trabajos y el posterior Cierre de Obra ante el BPS.

Las multas originadas por la presentación de documentación fuera de los plazos previstos por los organismos correspondientes podrán ser descontadas del monto adjudicado al Contratista.

Por encima de los valores indicados y de los plazos establecidos en la propuesta, los aportes previsionales serán pagos por el contratista.